# car_door 폴리싱 경로 계획 실험 결과

작성일: 2026-10-08   |   데이터: car_door v2.6

# 1. 과제 개요

표면 가공(폴리싱) 로봇 경로 생성에서 두 가지 공정 지표를 최적화하는 것이 목표.

커버리지 최대화: 작업 가능 면적을 최대한 많이 처리

중복 최소화: 같은 자리를 두 번 이상 지나가는 비율을 줄임

추가 요구사항: 공구 규격·자세·간섭 등 제약 조건 반영, 곡면 대응, 디지털 트윈 검증.

# 2. 입력 데이터 — car_door v2.6

동료(김재연)가 전처리한 car_door 메시 데이터. 공구 접촉 모델(Schneyer 2023) 기반.

## 2.1 메시 면적 분포

| 상태 | face 수 | 면적 (cm²) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| FEASIBLE (1) — 폴리싱 가능 | 5195 | 1362.98 | 94.8% |
| 로봇 불가 (3) | 250 | 47.82 | 3.3% |
| 공구 불가 (2) | 79 | 12.98 | 0.9% |
| 미검사 (0) | 46 | 14.41 | 1.0% |
| 차체 한 면 합계 | 5570 | 1438.19 | 100% |

## 2.2 Waypoint 데이터

전체 샘플점: 1,469개

방문가능 (tool_pose_valid & accessibility): 1,220개 (중심 접촉 7, 가장자리 접촉 1,213)

영역(region): 88개 (접촉 모드·가공 방향 기준)

라인(line): 324개 (영역 안 쓸고 지나가는 단위, 영역당 평균 4.1개)

라인당 waypoint: 평균 3.8개, 최대 55개

## 2.3 공구·공정 가정

공구 패드 반경: 5 cm (평판 디스크)

패드 압입량 (PAD_INDENT): 0.5 mm (가정값, 공정 스펙 확정 시 재계산)

로봇: Franka Panda (RelaxedIK)

로봇 베이스: 작업면 중심 + (0.7, 0, 0) m

# 3. 접촉 영역 모델 (Schneyer 2023)

waypoint 하나가 커버하는 메시 face 집합을 두 조건으로 판정:

조건 1: face 중심이 공구 패드 디스크 안 (반경 ≤ 5 cm)

조건 2: 패드 평면과 face 중심 사이 수직 거리 ≤ 0.5 mm (PAD_INDENT)

곡률에 따라 waypoint마다 접촉 면적이 다름. 평평한 면은 넓게, 곡면은 좁게 접촉.

# 4. 평가 방식

## 4.1 도장 모델 (단순)

waypoint 각각의 접촉 영역만 합집합. 사이 공간은 '안 폴리싱'으로 봄. 보수적.

## 4.2 영역 내 쓸고 지나감 모델 (공정 가정 반영)

같은 영역 안에서 연속된 waypoint 사이는 공구가 쓸고 지나간다고 가정하고 보간(2mm 서브스텝). 영역 사이 전환은 공구가 들어 올려지므로 보간 없음.

# 5. 알고리즘 비교

## 5.1 비교 대상

line_order: 동료 line 순서를 유지하고 각 waypoint에 Panda IK만 적용 (베이스라인)

hrchy_gtsp: ICRA'25 Wang & Gleicher, joint 이동 최소화 (기존 알고리즘)

region_cover: 영역별 greedy set cover (본 작업에서 구현)

## 5.2 결과 — 도장 모델 평가

| 알고리즘 | waypoint | 커버 % | 중복 % | 평균 중복 | 최대 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| line_order | 1206 | 83.40 | 42.44 | 1.52x | 6 |
| hrchy_gtsp | 1217 | 83.48 | 42.54 | 1.52x | 6 |
| region_cover | 916 | 80.81 | 32.61 | 1.39x | 5 |

도장 모델에서는 waypoint 수가 많아도 PAD_INDENT 0.5mm band 제한 때문에 커버가 83% 수준에서 포화. region_cover는 waypoint 25% 감소에도 중복이 10%p 낮음.

## 5.3 결과 — 영역 내 쓸고 지나감 모델 평가

| 알고리즘 | waypoint | sweep 수 | 커버 % | 중복 % | 평균 중복 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| line_order | 1206 | 133 | 98.81 | 26.16 | 1.34x |
| hrchy_gtsp | 1217 | 199 | 95.68 | 26.37 | 1.28x |
| region_cover | 916 | 88 | 96.39 | 22.53 | 1.27x |

쓸고 지나감 가정 하에서 region_cover는 커버 96.4%(line_order 상한 98.8% 대비 -2.4%p)를 유지하면서 중복을 22.5%로 가장 낮게 달성. sweep 수(공구 들어 올림 횟수)도 영역 수와 동일한 88로 최소.

## 5.4 joint 효율성 (참고)

| 알고리즘 | joint 이동 | reconfigs |
| --- | --- | --- |
| line_order | 219.5 | 107 |
| hrchy_gtsp | 148.9 | 79 |
| region_cover | 163.8 | 80 |

hrchy_gtsp는 joint 이동 최소화에 특화되어 가장 낮음. region_cover는 공정 지표 최적화 과정에서 중간 수준의 joint 효율성 확보.

# 6. 제안 알고리즘 — Region-wise Greedy Set Cover

## 6.1 핵심 아이디어

동료가 깐 88개 영역을 그대로 받고, 각 영역 안에서 독립적으로 set cover 문제를 품.

각 영역 안에서:

waypoint들의 접촉 face 집합을 계산

'아직 안 덮인 face를 가장 많이 덮는 waypoint'를 반복 선택

더 이상 새 face를 덮는 waypoint가 없으면 종료

## 6.2 결과: 1,220 → 921 waypoint (24.5% 감소)

## 6.3 왜 영역별로 분리하나

영역 경계는 접촉 모드/가공 방향이 바뀌는 지점 → 공구를 재자세해야 함

영역 내부에서만 '쓸고 지나감' 공정 가정이 성립

영역을 가로지르는 waypoint 선택은 공정상 비현실적

# 7. 현재 데이터의 한계

## 7.1 도장 모델 상한이 83.5%

1,220 waypoint 전부를 써도 도장 모델에선 커버 83.5%가 상한. 안 덮인 911개 face 전부가 'waypoint가 5cm 이내 있지만 PAD_INDENT 0.5mm 밖'이라는 특성.

원인: PAD_INDENT가 매우 빡빡함 + 곡면 face는 수직거리가 band 밖으로 쉽게 밀려남.

## 7.2 쓸고 지나감 가정에 커버 의존

커버 83% → 98%로 끌어올리는 것은 '같은 영역 안 waypoint 사이가 공구가 연속으로 쓸고 지나간다'는 공정 가정에 의존. 알고리즘이 waypoint 순서/구성을 바꾸면 이 가정이 깨지면서 커버가 하락할 수 있음.

## 7.3 알고리즘 자유도 제약

동료 샘플링이 쓸고 지나감을 전제로 깐 결과, 알고리즘의 선택 자유도가 제한됨. waypoint를 임의로 재배치/제거하면 커버 손실.

# 8. 제안 로드맵

역할 분리된 3단계 플로우:

| 단계 | 담당 | 목표 | 지표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 완전 샘플링 | 동료 | 도장 모델로 커버 100% 달성 | 도장 커버 ≥ 99% |
| 2. 중복 제거 | 본 알고리즘 | waypoint 수 축소, 중복 최소화 | 커버 유지, 중복 ↓ |
| 3. 보완 샘플링 | 알고리즘-데이터 공동 | 남은 틈새 메움 | 최종 커버 100% + 중복 최저 |

## 8.1 1단계 요청 사항 (동료에게)

도장 모델(waypoint 각각 접촉 영역 합집합)만으로 FEASIBLE 100% 커버되는 샘플링

쓸고 지나감 가정 없이 평가

중복 많아도 괜찮음 (알고리즘이 제거)

IK/충돌 통과 waypoint만

접촉 모드, 공구 자세, PAD_INDENT 0.5mm 가정 그대로

## 8.2 2단계 — 알고리즘 개선 아이디어

순서 기반 set cover: '선택 후 line 정렬' 대신 '순서 가정 하에서 중복 제거'

line 묶음 단위 선택: 공정 연속성 보존 + 중복 추가 감소

보완 waypoint 추가 패스: set cover 후 미커버 face 근처 waypoint 재추가

# 9. 결과 분석 시각화 (region_cover)

## 9.1 미커버 영역 + 중복 히트맵

왼쪽: 안 덮인 face(빨강, 49.15 cm²). 오른쪽: 방문 횟수 히트맵 (초록 1회, 노랑 2회, 주황 3회, 빨강 4+회).

## 9.2 네 각도 뷰 — 중복 히트맵

## 9.3 영역별 커버/중복 분포

## 9.4 영역별 패턴 분석

커버 낮은 영역 top 10:

| region | cov % | ov % | 면적 (cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 74 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 48 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 127 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 138 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 120 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 27 | 17.3 | 0.0 | 1.1 |
| 49 | 29.6 | 100.0 | 0.6 |
| 103 | 31.1 | 6.1 | 0.3 |

중복 심한 영역 top 10:

| region | ov % | cov % | 면적 (cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 132 | 100.0 | 100.0 | 1.6 |
| 135 | 100.0 | 100.0 | 0.4 |
| 49 | 100.0 | 29.6 | 0.6 |
| 70 | 89.3 | 100.0 | 1.6 |
| 97 | 88.2 | 89.0 | 3.7 |
| 63 | 83.5 | 100.0 | 0.3 |
| 35 | 81.7 | 94.4 | 0.6 |
| 130 | 81.6 | 95.0 | 4.2 |
| 76 | 74.9 | 96.4 | 1.7 |
| 32 | 72.6 | 94.1 | 1.1 |

## 9.5 패턴 요약

큰 영역은 대체로 커버·중복 모두 양호

작은 영역(<1 cm²)이 양극단으로 쏠림: 커버 0% 또는 중복 100%

원인: greedy set cover는 작은 영역에서 세밀한 조정이 어렵고, waypoint 하나가 영역 전체를 덮거나 아예 못 덮는 극단으로 치우침

개선 여지: region 97(3.7 cm², 중복 88%)와 region 130(4.2 cm², 중복 81%)처럼 면적이 있으면서 중복이 큰 영역은 추가로 waypoint를 더 지울 수 있음

# 10. 산출물

## 10.1 스크립트

scripts/car_door_to_surface.py — v2.6 npz → surface CSV 변환

scripts/run_cardoor_line_order.py — line 순서 유지 IK 솔버

scripts/run_cardoor_hrchy_only.py — hrchy_gtsp 솔버 러너

scripts/region_set_cover.py — 제안 알고리즘

scripts/eval_contact_area.py — 도장 모델 평가

scripts/eval_region_sweep.py — 영역 내 쓸고 지나감 평가

scripts/make_coverage_gif.py — 커버 진행 GIF

scripts/make_robot_gif.py — 로봇 동작 GIF

scripts/analyze_region_cover.py — 미커버/중복 분석 시각화

## 10.2 모션 CSV

motions/panda_line_order_20261008_155556.csv

motions/panda_hrchy_gtsp_20261008_152555.csv

motions/panda_region_cover_20261008_162216.csv

## 10.3 시각화

visualizations/coverage_region_cover.gif — 커버 상태 색변화

visualizations/robot_region_cover.gif — 공구 디스크 이동

visualizations/region_cover_analysis.png — 미커버 + 중복 히트맵

visualizations/region_cover_multiview.png — 4각도 뷰

visualizations/region_cover_per_region.png — 영역별 분포

# 11. 결론

현재 데이터(v2.6) 하에서 영역별 greedy set cover가 세 지표 모두에서 유리:

waypoint 25% 감소 (공정 시간 단축)

중복 10%p 감소 (26.4% → 22.5%)

커버는 상한에 2.4%p 아래 유지 (96.4%)

sweep 수 56% 감소 (199 → 88, 공구 들어 올림 횟수 축소)

다만 알고리즘의 진정한 성능 비교를 위해서는 '도장 모델로 100% 가능한' 샘플링 데이터가 필요. 현재 데이터는 쓸고 지나감 가정에 커버가 묶여 있어 자유도가 제한됨.