# 메쉬 → surface CSV 변환 가이드

arm_coverage (ICRA'25) 알고리즘 입력 데이터 전처리

# 1. 전체 흐름

입력                                    출력
─────                                   ─────
car.stl        ────┐
tool size (cm) ────┤  ──► [변환 스크립트] ──►  surfaces/<robot>_<ts>_<task>.csv
work region    ────┤
robot base pose ───┘

# 2. Step 0: 사전 결정 사항

코드를 짜기 전에 반드시 결정해야 할 설정값들입니다.

| 항목 | 예시 값 | 왜 필요한가 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 | Franka Panda | URDF, base/EE link 이름 |
| 차체 메쉬 파일 | car_hood.stl | 입력 |
| 작업 영역 (ROI) | bbox x∈[1,2], y∈[-0.8,0.8] | 메쉬 중 어디 쓸지 |
| 공구 크기 | 샌딩 디스크 지름 10cm | 샘플 간격 결정 |
| 샘플 간격 | 공구 크기 × 0.7 ≈ 7cm | overlap 30% |
| 로봇 base의 월드 위치 | (0, 0, 0) + 회전 [0,0,0] | 좌표 변환 |
| 차체의 월드 위치 | (1.5, 0, 0.5) | 좌표 변환 |
| 작업 종류 | 샌딩 | tolerance 결정 |
| tolerance | [0.03, 0.03, 0, 0, 0, 999] | 알고리즘에 전달 |

# 3. Step 1: 메쉬 로드

입력 정보: 차체 STL/OBJ/PLY 파일 (CAD 또는 3D 스캔)

필요한 라이브러리: trimesh

얻어지는 데이터:

vertices: (V, 3) — 메쉬 정점들

faces: (F, 3) — 삼각형 (vertex index 3개)

face_normals: (F, 3) — 각 삼각형의 법선 (자동 계산)

face_centers: (F, 3) — 각 삼각형 중심

import trimesh
mesh = trimesh.load("car_hood.stl")
# mesh.vertices, mesh.faces, mesh.face_normals 다 자동으로 생김

체크해야 할 것:

메쉬 단위가 뭔지 (mm? m?) → ROS 관례는 m, 아니면 mesh.apply_scale(0.001)

법선 방향이 바깥쪽을 가리키는지 → mesh.fix_normals()로 교정

메쉬가 watertight인지 (닫혀 있는지) → mesh.is_watertight 확인

# 4. Step 2: 작업 영역 크롭 (ROI 필터링)

입력 정보: 작업 영역 bbox 또는 평면/실린더 등, 또는 로봇 reach radius

방법 A: Bounding box 안의 삼각형만

bbox_min = [1.0, -0.5, 0.3]
bbox_max = [2.0,  0.5, 0.7]
mask = np.all((mesh.triangles_center >= bbox_min) & 
              (mesh.triangles_center <= bbox_max), axis=1)
roi_mesh = mesh.submesh([np.where(mask)[0]], append=True)

방법 B: 평면으로 자르기

roi_mesh = mesh.slice_plane(plane_origin=[0,0,0.5], plane_normal=[0,0,1])

방법 C: 법선 방향 필터 (예: 위를 바라보는 face만)

mask = mesh.face_normals @ [0,0,1] > 0.5  # 위 반구만

실제로는 A+C 조합이 자주 쓰임 (영역 + 법선 방향).

# 5. Step 3: 표면 샘플링 (알고리즘 선택)

입력 정보: 크롭된 메쉬 / 샘플 개수 N (또는 샘플 간격) / 샘플링 알고리즘 선택

얻어지는 데이터:

points: (N, 3) — 표면 위 점

face_idx: (N,) — 각 점이 어느 삼각형에서 나왔는지

normals: (N, 3) = mesh.face_normals[face_idx]

## 샘플링 알고리즘 비교

| 방법 | 함수 | 특징 | 추천? |
| --- | --- | --- | --- |
| Uniform random | trimesh.sample.sample_surface | 랜덤, 뭉침 발생 | ✗ |
| Poisson-disk | trimesh.sample.sample_surface_even | 균등 간격 보장 | ★ 기본 |
| Zigzag/Isoline | 직접 작성 | 쓸고 지나가는 패턴 | 샌딩/와이핑에 더 좋음 |
| Grid projection | 2D 격자 투영 | 평면 작업용 | 평면이면 추천 |

기본 추천: Poisson-disk

tool_diameter = 0.10  # 10cm
sample_radius = tool_diameter * 0.7  # 7cm

points, face_idx = trimesh.sample.sample_surface_even(roi_mesh,
                                                     count=1000,
                                                     radius=sample_radius)
normals = roi_mesh.face_normals[face_idx]

트레이드오프: 처음엔 Poisson-disk로 돌려보고, 결과가 지저분하면 zigzag로 바꾸는 걸 추천.

# 6. Step 4: 좌표계 변환 (메쉬 → 로봇 base)

입력 정보: points/normals (메쉬 좌표계) + T_robot_from_mesh 4×4 변환

import numpy as np
from scipy.spatial.transform import Rotation as R

# 월드에서 차체 위치/자세
T_world_from_mesh = np.eye(4)
T_world_from_mesh[:3, 3] = [1.5, 0.0, 0.5]
T_world_from_mesh[:3, :3] = R.from_euler('z', 0).as_matrix()

# 월드에서 로봇 base 위치/자세
T_world_from_robot = np.eye(4)
T_world_from_robot[:3, 3] = [0, 0, 0]

# 로봇 base에서 본 차체
T_robot_from_mesh = np.linalg.inv(T_world_from_robot) @ T_world_from_mesh

# 적용
points_h = np.hstack([points, np.ones((len(points),1))])
points_robot = (T_robot_from_mesh @ points_h.T).T[:, :3]
normals_robot = (T_robot_from_mesh[:3,:3] @ normals.T).T

실제 셋업에선 캘리브레이션 필요 (ArUco 마커, hand-eye calibration 등). 시뮬레이션/프로토타입이면 숫자로 결정.

# 7. Step 5: 법선 → 쿼터니언 변환

입력 정보: normals_robot (로봇 좌표계) + 공구 축 convention (EE Z축이 공구 방향)

목표: EE Z축을 −법선 방향(공구가 표면을 눌러 들어가는 방향)으로 세우기

from scipy.spatial.transform import Rotation as R

def normals_to_quats(normals, roll_angle=0.0):
    quats = np.zeros((len(normals), 4))
    z_default = np.array([0, 0, 1])
    for i, n in enumerate(normals):
        z_target = -n / np.linalg.norm(n)
        rot, _ = R.align_vectors([z_target], [z_default])
        if roll_angle != 0:
            roll = R.from_rotvec(z_target * roll_angle)
            rot = roll * rot
        quats[i] = rot.as_quat()  # xyzw
    return quats

체크 포인트:

scipy의 as_quat()는 xyzw 순서 (레포 CSV도 xyzw)

법선과 EE Z축이 평행이면 align_vectors가 degenerate — scipy가 handling

완전 반대 방향이면 180° 회전, 축은 임의 — scipy가 알아서 처리

# 8. Step 6: CSV 저장

import csv
from datetime import datetime

def save_surface_csv(points, quats, robot_name, task_name, out_dir="surfaces"):
    ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    fname = f"{out_dir}/{robot_name}_{ts}_{task_name}.csv"
    with open(fname, "w", newline="") as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow(["time", "target-POS_X", "target-POS_Y", "target-POS_Z",
                             "target-ROT_X", "target-ROT_Y", "target-ROT_Z", "target-ROT_W"])
        for i in range(len(points)):
            w.writerow([i, *points[i], *quats[i]])

파일명 규칙:

<robot> → panda / ur5 / ur5sander / 본인 로봇 이름

<task> → floor / wok / wokreal / 새로 추가할 작업명 (예: hood, doorpanel)

# 9. Step 7: run_experiments.py에 분기 추가

CSV를 만들어도 알고리즘이 tolerance를 모름. 코드 한 줄 추가.

편집할 파일: scripts/run_experiments.py

if task == "wok":
    tolerances = [0.05, 0.05, 0., 0., 0., 999.]
elif task == "wokreal":
    tolerances = [0., 0., 0., 0., 0., 999.]
elif task == "floor":
    tolerances = [0., 0., 0., 0., 0., 0.]
elif task == "hood":                          # ← 추가
    tolerances = [0.03, 0.03, 0., 0., 0., 999.]  # 샌딩용

# 10. 전체 스크립트 뼈대 (약 100줄)

"""
mesh_to_surface.py
Usage: python mesh_to_surface.py car.stl --robot ur5 --task hood
"""
import numpy as np, csv, argparse
from datetime import datetime
from scipy.spatial.transform import Rotation as R
import trimesh

def crop_mesh(mesh, bbox_min, bbox_max):
    mask = np.all((mesh.triangles_center >= bbox_min) & 
                  (mesh.triangles_center <= bbox_max), axis=1)
    return mesh.submesh([np.where(mask)[0]], append=True)

def sample_points(mesh, radius):
    pts, face_idx = trimesh.sample.sample_surface_even(mesh,
                                                       count=10000,
                                                       radius=radius)
    normals = mesh.face_normals[face_idx]
    return pts, normals

def build_transform(pos, rpy):
    T = np.eye(4)
    T[:3, 3] = pos
    T[:3, :3] = R.from_euler('xyz', rpy).as_matrix()
    return T

def transform_points(T, pts):
    h = np.hstack([pts, np.ones((len(pts),1))])
    return (T @ h.T).T[:, :3]

def transform_vectors(T, vecs):
    return (T[:3,:3] @ vecs.T).T

def normals_to_quats(normals):
    z_default = np.array([0, 0, 1])
    quats = np.zeros((len(normals), 4))
    for i, n in enumerate(normals):
        z_target = -n / np.linalg.norm(n)
        rot, _ = R.align_vectors([z_target], [z_default])
        quats[i] = rot.as_quat()
    return quats

def save_csv(points, quats, path):
    with open(path, "w", newline="") as f:
        w = csv.writer(f)
        w.writerow(["time", "target-POS_X","target-POS_Y","target-POS_Z",
                             "target-ROT_X","target-ROT_Y","target-ROT_Z","target-ROT_W"])
        for i in range(len(points)):
            w.writerow([i, *points[i], *quats[i]])

def main():
    ap = argparse.ArgumentParser()
    ap.add_argument("mesh")
    ap.add_argument("--robot", required=True)
    ap.add_argument("--task", required=True)
    ap.add_argument("--sample-radius", type=float, default=0.07)
    ap.add_argument("--mesh-pos", nargs=3, type=float, default=[1.5, 0, 0.5])
    ap.add_argument("--mesh-rpy", nargs=3, type=float, default=[0, 0, 0])
    ap.add_argument("--bbox-min", nargs=3, type=float, default=None)
    ap.add_argument("--bbox-max", nargs=3, type=float, default=None)
    args = ap.parse_args()

    mesh = trimesh.load(args.mesh)
    mesh.fix_normals()

    if args.bbox_min and args.bbox_max:
        mesh = crop_mesh(mesh, args.bbox_min, args.bbox_max)

    pts, normals = sample_points(mesh, args.sample_radius)

    T = build_transform(args.mesh_pos, args.mesh_rpy)
    pts_r = transform_points(T, pts)
    normals_r = transform_vectors(T, normals)

    quats = normals_to_quats(normals_r)

    ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    out = f"surfaces/{args.robot}_{ts}_{args.task}.csv"
    save_csv(pts_r, quats, out)
    print(f"Saved {len(pts_r)} points to {out}")

if __name__ == "__main__":
    main()

# 11. 요약: 각 단계에서 뽑는 정보

| 단계 | 입력 정보 | 뽑아내는 정보 | 핵심 함수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 메쉬 로드 | STL/OBJ 파일 | vertices, faces, face_normals | trimesh.load() |
| 2. ROI 크롭 | bbox 또는 평면 | 작업 영역 메쉬 | mask + submesh() |
| 3. 샘플링 | 공구 크기 | points, face_idx | sample_surface_even() |
| 3b. 법선 | face_idx | normals | mesh.face_normals[face_idx] |
| 4. 좌표 변환 | 로봇/차체 상대 위치 | points_robot, normals_robot | 행렬 곱 |
| 5. 쿼터니언 | normals_robot | quats (xyzw) | R.align_vectors() |
| 6. CSV 저장 | points, quats | 파일 | csv.writer |
| 7. tolerance | 작업 성격 | 분기 | 코드 한 줄 |

# 12. 다음 액션 체크리스트

1. 차체 메쉬 입수 (팀에서 받기, 또는 CAD에서 export)

2. 로봇 결정 + base/차체 상대 위치 정의

3. tolerance 결정 (작업 성격)

4. 위 스크립트 짜서 CSV 생성

5. run_experiments.py tolerance 분기 추가

6. 알고리즘 돌리기 → motions/*.csv

7. validate + visualize